华南理工大学

《大学计算机基础》课程实验报告

实验题目：               路由器及组网操作实验

姓名：         江泽群          学号：      201530371299

班级：   15级电子科学与技术1班      组别：

合作者：

指导教师：

实验概述

【实验目的及要求】 （1）熟悉路由器的各种操作模式，包括用户模式、特权模式、全局配置模式、其它各种配置模式； （2）掌握模式之前的转换方法，掌握帮助命令的使用； （3）掌握show命令； （4）掌握路由器的基本配置，包括名字、口令和接口等的配置； （5）掌握单子网通达的方法 【实验环境】 模拟器packet tracer

实验内容

【实验过程】 一、实验步骤 步骤1. 观察路由器的面板和背板； 步骤2. 连接路由器和主机，注意使用的线缆和两端的插口； 步骤3. 启动路由器，观察路由器的指示灯变化； 步骤4. 启动主机的超级终端，逻辑连接路由器，进入CLI用户模式； 步骤5. 从该模式出发，开始各项试验。 二、主要实验内容 1、观察和验证类 - 你所用的路由器的型号是什么? RSR20-24 - 路由器上Console口的作用是什么?(请查资料回答) 通过Consle接口可以对登录路由器并对其进行配置。 - 控制终端(Console terminal,即你的个人电脑)连在哪一个口上? Console口。 - 观察你所用的路由器（从玻璃窗观察机柜内路由器的接口），使用show interface命令，了解路由器上所有端口作用，完成以下表格。 （请填写路由器几个网络端口的作用） 路由器端口名称; MTU; 状态; 备注. Serial 2/0; 1500 Bytes; DOWN; 穿行接口. Serial 4/0; 1500 Bytes; DOWN; 穿行接口. FastEthernet 0/0; 1500 Bytes; DOWN; 穿行接口. FastEthernet 0/1; 1500 Bytes; DOWN; 穿行接口. - 比较路由器在不同模式下的提示符。把正确的选项填入下表中： 模式种类; 提示符. 1. 用户模式（User EXEC Mode）; B. 2. 特权模式（Privileged EXEC Mode）; A. 3. 全局配置模式（Global configuration mode）; E. 4. 路由配置模式（Router configuration mode）; D. 5. 接口配置模式（Interface configuration mode）; C. - Router# - Router> - Router(config-if)# - Router(config-router)# - Router(config)# - 比较路由器在不同模式下的功能。把正确的选项填入下表中： 模式描述; 主要功能. 1. User EXEC Mode; D. 2. Privileged EXEC Mode; C. 3. Global configuration mode; A. 4. Router configuration mode; E. 5. Interface configuration mode; B. - 详细查看路由器的运行情况，对路由器进行调试、测试， - 设置IP地址和子网掩码 - 运行简单的配置命令 - 有限度地查看路由器的运行情况，可远程登录 - 设置路由选择协议 - 写出进入下列模式的命令： 欲进入的模式; 当前模式; 命令. Privileged EXEC Mode; Router >; exit. Global Config Mode; Router #; conf t. Interface Config Mode; Router (config)#; interface fa0/0. Router Config Mode; Router (config)#; router. - 使用帮助命令：在路由器提示符下打入“？”获得帮助，并回答以下问题： 1.路由器回应了什么信息? 当前模式下可用的全部命令 - 运行其他show命令，回答以下问题： A. show clock命令的作用是什么? 显示当前时间 B. show history命令的作用是什么? 查看输入过的命令 - show arp命令的作用是什么? 查看 ARP 表 - show running-config命令的作用是什么? 显示激活的配置文件 ，它的信息保存在哪里？ RAM 。 - show startup-config命令的作用是什么? 显示备份的配置文件 ，它的信息保存在哪里？ NVRAM 。 - 键入show interface命令获得端口配置的统计信息。回答以下问题： - 找到接口 fastEthernet 0/0 的如下信息:MTU的数值是多少？ 1500Bytes B. 找到接口 fastEthernet 0/0 的如下信息:带宽的数值是多少？ 100000kb C. 除了fastethnet接口外，还有什么接口？ Local 0 null 0 ### 4.2 配置类 1）为路由器配置一个名字，并截屏。 注意：掌握hostname命令 Router(config)# Router(config)#hostname RA RA(config)# 2）为路由器的以太接口配置IPv4地址，是否生效？并将操作过程和生效验证截屏。（参考4.2.1的拓扑和配置步骤） 注意：掌握ip address 命令和show ip route命令。 回答：（1）PC1和PC2是否通达？为什么？ 通达。收到了回声请求报文。 （2）为路由器的以太接口配置IPv4地址，是否生效？并将操作过程和生效验证截屏。生效。操作过程如图4-1所示，生效验证如图4-2所示。 图4-1 ipv4配置操作过程 图4-2 ipv4配置生效验证 #### 4.2.1 IPv4单子网通达实验参考步骤 - 绘制拓扑 - 首先配置路由器，如下图所示： Router(config)#interface fa0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown Router(config)#interface fa0/1 Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown 注意： (1)一定不要忘记使用“no shutdown”开启接口。 (2)完成了上述的配置和设置，PC和网关就能够互相ping通了。问：PC0和PC1是否能够ping通？为什么？ 可以。因为两台机器均成功配置了 ipv4。

小结

本次实验内容较多，在实验过程中也学到了很多东西。通过这次实验我加深了对理论知识的理解，对 ipv4的工作原理也有更好的理解；通过这个过程也锻炼了自学能力。

指导教师评语及成绩

评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：

实验3.2    组网实验

实验概述

【实验目的及要求】 路由器的基本使用和基本配置是本实验要达到的主要目标，本课程陆续开设的实验课，会对教材讲授到的基本原理进行验证，加深基本知识和基本技能的掌握。 主要掌握以下路由器的基本操作： - 通过路由建立起网络之间的连接。 - 熟悉路由器的基本操作命令，并掌握组网的基本技术。 - 掌握静态路由的方法。 - 掌握距离矢量路由协议中RIP的基本配置方法。 - 掌握距离链路状态路由选择协议中OSPF的基本配置方法。 【实验环境】 请大家在模拟器packet tracer上完成。 ### 1. 实验拓扑 ### 2. 实验要求 给定3个C类网络地址：192.168.6.0，192.168.7.0，192.168.8.0。 - 请按实验网络拓扑作出网络规划。并写出路由器的端口地址和各节点网络地址。 - 配置静态路由，使R1和R2两边的机器能够互相连通。 - 配置动态路由，使R1和R2两边的机器能够互相连通。

实验内容

【实验过程】 一、实验步骤 ### 1. 按实验图连接线路 ### 2. 两个路由器的初始化配置 #### 2.1 R1配置 - 登录路由器R1，进入普通用户模式 R1> - 键入enable 进入超级用户模式 R1# - 使用 configure terminal进入全局配置模式 R1(config)# 配置FastEthernet 0/0 端口 - R1(config)#interface FastEthernet 0/0 - R1(config-if)#ip address 192.168.6.254 255.255.255.0 - R1(config-if)#no shutdown 配置FastEthernet 0/1 端口 - R1(config)#interface FastEthernet 0/1 - R1(config-if)#ip address 192.168.7.5 255.255.255.252 - R1(config-if)#no shutdown #### 2.2 R2配置 参看R1配置方法进入全局配置模式 R2(config)# 配置FastEthernet 0/0 端口 - R2(config)#interface FastEthernet 0/0 - R2(config-if)#ip address 192.168.8.254 255.255.255.0 - R2(config-if)#no shutdown 配置FastEthernet 0/1端口 - R2(config)#interface FastEthernet 0/1 - R2(config-if)#ip address 192.168.7.6 255.255.255.252 - R2(config-if)#no shutdown 效果：此时两路由器的端口都应是UP，并两路由器的FastEthernet 0/1端口能ping 通，FastEthernet 0/0端口和下接的本网段主机能ping通，但两网段的主机还不通，无法互访。 ### 3. 路由配置 #### 3.1 静态路由配置 R1 配置： - 进入全局配置模式 R1(config)# - R1(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.7.6 R2 配置： - 进入全局配置模式 R1(config)# - R2(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.7.5 效果：此时，两边主机都能ping通，并可以正常互访。 在路由器R1上删除静态路由： R1(config)#no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168. 7.6 在路由器R2上删除静态路由： R2(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168. 7.5 #### 3.2 动态路由配置 #### RIP 参看前面的配置方法进入全局配置模式 R1配置 - R1(config)#router rip （启动RIP路由协议） - R1(config-router)#network 192.168.6.0 （指定192.168.6.0 可接受RIP信息） - R1(config-router)#network 192.168.7.0 （指定192.168.7.0 可接受RIP信息） R2配置 - R2(config)#router rip （启动RIP路由协议） - R2(config-router)#network 192.168.7.0 （指定192.168.7.0 可接受RIP信息） - R2(config-router)#network 192.168.8.0 （指定192.168.8.0 可接受RIP信息） 效果：此时两网段任意主机都能互访，在全局配置模式下用show ip route 命令，可看到路由标识是以R开头。在R1添加网段192.168.4.0，在R2则可看到此网段的路由。 删除在R1中的RIP： R1(config)#no router rip 删除在R2中的RIP： R2(config)#no router rip #### OSPF 参看前面的配置方法进入全局配置模式 R1配置 - R1(config)# router ospf 10 （启动 ospf 路由协议） - R1(config-roueter)# network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0 （指定连接的网络） - R1(config-roueter)# network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0 （指定连接的网络） R2配置 - R1(config)#router ospf 100 （启动 ospf 路由协议） - R1(config-roueter)# network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0 （指定连接的网络） - R1(config-roueter)# network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 0 （指定连接的网络） 效果：此时两网段任意主机都能互访。 删除在R1中的OSPF： R1(config)#no router ospf 10 删除在R2中的OSPF： R2(config)#no router ospf ,100 问题：配置后的路由选择协议是否正常工作，请使用一种方法检查，并给出检查的结果，截图在这里。 答：比如删除rip后，show ip route就连接不到另一个路由器连接的子网。配置成功的话就能连接到。 或者用ping命令 ,若不正常工作，会显示request time out,正常工作会显示unreachable。

小结

通过这次实验，我初步掌握了路由配置，包括静态、动态配置；加深了我对 RIP 协议和 OSPF 协议的认识。

指导教师评语及成绩

评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：